|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 16.11.06 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 19.01.05г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### КК 2120/00; ### Защитная пропитка от насекомых-вредителей. ## Область применения:; ## Обработка панелей, балок, столярных изделий, мебели и т.д.. ## Способ нанесения:; ## Кисть, погружение, впрыскивание, Инокуляция в выход- ные отверстия.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%); 1. Удельная плотность (кг/л):; 0.780 ± 0.030. Время сушки (100 г/м2 при 20С):; Сушка обработанных изделий должна проходить в хоро- шо проветриваемых помещениях при температуре не ниже 20ºС и не менее 48 часов.. Применение продукта На новую древесину KK 2120/00 наносится кистью или методом погружения, в то время, как на старую древесину, которая уже пострадала от точильщиков, KK 2120/00 вводится с помощью шприца в каждое отверстие. Покрывать изделие, обработанное КК 2120/00 можно не ранее, чем через 48 часов (мебель, панели, столярные изделия, балки и т.д.). - Профилактическая обработка столярных изделий, балконов, заборов, которые подвержены влиянию условий влажной среды. KK 2120/00 можно наносить путем погружения или кистью. Полная сушка занимает от 3 до 7 дней. После этого можно нанести пропитку для дерева серии EM 0556/XX, при необходимости, можно нанести матовый лак. - Обработка непокрытой мебели, которая уже пострадала от насекомых. После нанесения KК 2120/00 кистью или методом погружения, и последующей сушки (не менее 7 дней) можно нанести традиционный грунт и лак. - Обработка мебели и других деревянных изделий с покрытием, которые пострадали от насекомых. В этом случае нанесение KK 2120/00 на существующее покрытие абсолютно бесполезно. Единствен- ным решением для уничтожения насекомых или его личинок является введение продукта в каждое отверстие с помощью шприца. Специальные инструкции - KK 2120/00 содержит в себе биоциды, поэтому его следует использовать с большой осторожностью. - При работе с продуктом необходимо использовать защитные перчатки и очки, избегая контакта с кожей. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией – Регистрационный номер 19153 в реестре Министерства здраво- охранения Италии. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |