|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 14.01.99 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XT 3138/00; ### ФЛОКУЛЯНТ ДЛЯ ВОДЫ ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ. pH; 5  1. Удельная плотность (кг/л):; 1.010  0,030. Срок хранения; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Основные характеристики: XT 3138 – флокулянт (хлопьеобразующий агент), очищающий промывочную воду оборудования струйного облива, лаконаливочных машин, краскораспылителей и т.д. Его основная функция – ускорить разделение свернутых хлопьев покрытия, созданных в результате предыдущего добавления ХТ 3137. От выпадших хлопьев следует избавляться согласно действующему законодательству. Очищенная вода может быть повторно использована для промывки оборудования. ХТ 3138 должен использоваться в сочетании с коагулянтом ХТ 3137. Использование: ХТ 3138 готов к использованию и добавляется от 0,3-1% к воде, в которую предварительно был добавлен ХТ 3137. Простое перемешивание покажет выпадение хлопьев, которые должны быть профильтрованы с помощью нетканых фильтров. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |